检测报告

报告编号：高鑫（验）字 20221103

受检单位：     武义欧度家居有限公司

检测类别：          竣工验收

浙江高鑫安全检测科技有限公司

2022年11月25日

声    明

- 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行。本公司保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。

- 本报告无编写人、审核人、批准人签名并加盖本公司检验检测专用章（或公章）视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章（或公章）者视为无效。

- 委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

- 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样委托检测，仅对来样负责。

- 未经本公司书面允许对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本公司不承担任何法律责任。

- 本报告一式肆份，本公司留存壹份。

- 本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

公司名称：浙江高鑫安全检测科技有限公司

联系地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三楼

邮政编码：321042

联系电话：0579-82133115/82133116

传    真：0579-82133117

检测报告

一 、基本信息

| 委托单位 | 武义欧度家居有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 武义欧度家居有限公司 |  |  |
| 受检单位地址 | 武义县桐琴镇管湖山背（武义县桐琴凯达彩印厂内第2幢） |  |  |
| 检测地址 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼 武义县桐琴镇管湖山背（武义县桐琴凯达彩印厂内第2幢） |  |  |
| 联系人 | 杨广 | 联系电话 | 18958482570 |
| 采样日期 | 2022年11月18日-19日 | 检测日期 | 2022年11月18日-24日 |
| 样品数量 | 72份 | 样品来源 | 现场采样 |
| 样品状态 | 塑料采样瓶、玻璃采样瓶、油瓶、低浓度颗粒物采样头、玻璃纤维滤膜、采气袋包装完好 |  |  |
| 备 注 | 此栏空白 |  |  |

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | pH | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21023） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | / | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 |  | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪（GXZY19065） BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY21027） ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21026） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034、GXZY22035） BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》及修改单 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m³ |
|  | 非甲烷总烃 | ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY21027） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | AWA5688多功能声级计 （GXZY21013） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

检测报告

三、检测结果

（一）废水

检测结果（1）

| 采样日期 | 2022年11月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年11月18日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（W1-1） |  |  |  |  | 出口（W1-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20221103a W1-1-01 | 20221103a W1-1-02 | 20221103a W1-1-03 | 20221103a W1-1-04 | 平均值 | 20221103a W1-2-01 | 20221103a W1-2-02 | 20221103a W1-2-03 | 20221103a W1-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 黄色、浑浊 | 黄色、浑浊 | 黄色、浑浊 | 黄色、浑浊 |  | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 8.8（20.3℃） | 8.9（20.5℃） | 8.9（21.4℃） | 8.8（21.7℃） | 8.8-8.9 | 7.6（20.2℃） | 7.7（20.6℃） | 7.6（21.7℃） | 7.6（22.0℃） | 7.6-7.7 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 86 | 81 | 77 | 80 | 81 | 17 | 19 | 15 | 18 | 17 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 578 | 569 | 560 | 565 | 568 | 455 | 461 | 443 | 448 | 452 | 500 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 10.9 | 7.56 | 7.78 | 7.42 | 7.61 | 7.59 | 35*1 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 8*1 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 6.37 | 6.42 | 5.87 | 6.45 | 6.28 | 4.60 | 4.91 | 4.41 | 4.72 | 4.66 | 20 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（一）废水

检测结果（2）

| 采样日期 | 2022年11月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年11月19日-24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生产废水处理设施W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 进口（W1-1） |  |  |  |  | 出口（W1-2） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20221103b W1-1-01 | 20221103b W1-1-02 | 20221103b W1-1-03 | 20221103b W1-1-04 | 平均值 | 20221103b W1-2-01 | 20221103b W1-2-02 | 20221103b W1-2-03 | 20221103b W1-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 黄色、浑浊 | 黄色、浑浊 | 黄色、浑浊 | 黄色、浑浊 |  | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 | 无色、透明 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 8.7（20.5℃） | 8.7（20.7℃） | 8.8（21.5℃） | 8.8（21.9℃） | 8.7-8.8 | 7.5（20.3℃） | 7.7（20.6℃） | 7.7（21.2℃） | 7.5（21.8℃） | 7.5-7.7 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 94 | 87 | 91 | 96 | 92 | 23 | 19 | 15 | 16 | 18 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 539 | 547 | 529 | 524 | 535 | 419 | 397 | 406 | 412 | 408 | 500 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 11.2 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 8.15 | 7.51 | 7.67 | 8.07 | 7.85 | 35*1 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 8*1 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 6.14 | 6.62 | 5.82 | 6.40 | 6.24 | 4.58 | 4.88 | 4.34 | 4.69 | 4.62 | 20 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（一）废水

检测结果（3）

检测项目

| 采样日期 | 2022年11月18日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年11月18日-24日 |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水总排放口W2-2 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 样品性状 检测结果 | 20221103 aW2-2-01 | 20221103 aW2-2-02 | 20221103 aW2-2-03 | 20221103 aW2-2-04 | 平均值 | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.4（20.0℃） | 7.2（20.5℃） | 7.2（21.1℃） | 7.3（21.4℃） | 7.2-7.4 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 45 | 49 | 51 | 47 | 48 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 162 | 160 | 168 | 160 | 162 | 500 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 8.14 | 8.59 | 7.88 | 8.02 | 8.16 | 35*1 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 1.70 | 1.74 | 1.69 | 1.72 | 1.71 | 8*1 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.72 | 0.54 | 0.65 | 0.34 | 0.56 | 20 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（一）废水

检测结果（4）

检测项目

| 采样日期 | 2022年11月19日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2022年11月19日-24日 |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 废水总排放口W2-2 |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 样品性状 检测结果 | 20221103 bW2-2-01 | 20221103 bW2-2-02 | 20221103 bW2-2-03 | 20221103 bW2-2-04 | 平均值 | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.3（20.2℃） | 7.3（20.7℃） | 7.4（21.4℃） | 7.4（21.6℃） | 7.3-7.4 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 54 | 50 | 49 | 58 | 53 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 149 | 158 | 149 | 145 | 150 | 500 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 8.58 | 8.34 | 8.80 | 8.37 | 8.52 | 35*1 | 合格 |
| 总磷（mg/L） | 1.60 | 1.54 | 1.65 | 1.66 | 1.61 | 8*1 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.64 | 0.41 | 0.59 | 0.37 | 0.50 | 20 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（1）

检测

项目

| 采样日期 |  | 2022年11月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月19日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气处理设施排气筒G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 采样频次 |  | 进口G1-1 |  |  |  | 出口G1-2 |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） 表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 7.66 | 10.4 | 8.92 | 8.99 | 7.87 | 7.31 | 6.53 | 7.24 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.213 | 0.290 | 0.240 | 0.248 | 0.198 | 0.186 | 0.163 | 0.182 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 27804 | 27869 | 26939 | / | 25152 | 25465 | 24967 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（2）

检测

项目

| 采样日期 |  | 2022年11月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月20日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气处理设施排气筒G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 采样频次 |  | 进口G1-1 |  |  |  | 出口G1-2 |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） 表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 7.29 | 9.11 | 7.89 | 8.10 | 8.50 | 7.17 | 6.99 | 7.60 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.193 | 0.244 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.191 | 0.177 | 0.196 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 26480 | 26766 | 27820 | / | 25793 | 26625 | 25281 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（3）

检测

项目

| 采样日期 |  | 2022年11月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月20日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 涂装废气处理设施排气筒G1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 采样频次 |  | 出口G1-2（11月18日） |  |  |  | 出口G1-2（11月19日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） 表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 8.05×10-2 | 9.17×10-2 | 0.105 | 9.24×10-2 | 8.77×10-2 | 0.101 | 0.104 | 9.76×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 25152 | 25465 | 24967 | / | 25793 | 26625 | 25281 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（4）

检测

项目

| 采样日期 |  | 2022年11月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月20日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 木工粉尘处理设施出口G2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 采样频次 |  | 出口G2-2（11月18日） |  |  |  | 出口G2-2（11月19日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） 表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 9.5 | 8.0 | 8.9 | 9.6 | 8.8 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 2.73×10-2 | 3.02×10-2 | 3.37×10-2 | 3.04×10-2 | 2.55×10-2 | 2.76×10-2 | 3.13×10-2 | 2.81×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 3143 | 3184 | 3267 | / | 3184 | 3101 | 3258 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（5）

检测

项目

| 采样日期 |  | 2022年11月18日-19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月20日-22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 打磨粉尘处理设施出口G3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 采样频次 |  | 出口G3-2（11月18日） |  |  |  | 出口G3-2（11月19日） |  |  |  | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018） 表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| 低浓度颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率（kg/h） | 9.81×10-3 | 1.03×10-2 | 1.05×10-2 | 1.02×10-2 | 9.52×10-3 | 9.59×10-3 | 1.14×10-2 | 1.02×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 2229 | 2230 | 2137 | / | 2323 | 2230 | 2416 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB 33/2146-2018）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用1/2检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（1）

采样点位

| 采样日期 |  | 2022年11月18日 |  |  | 2022年11月19日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月19日-22日 |  |  | 2022年11月20日-22日 |  |  |
| 检测项目 采样频次 检测结果 |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） |  | 颗粒物 （mg/m3） | 非甲烷总烃 （mg/m3） |  |
| 厂界西外1m处 G1 | 第一次 | 0.261 |  | 0.83 | 0.270 |  | 0.70 |
|  | 第二次 | 0.283 |  | 0.78 | 0.297 |  | 0.72 |
|  | 第三次 | 0.300 |  | 0.73 | 0.318 |  | 0.75 |
|  | 最大值 | 0.300 |  | 0.83 | 0.318 |  | 0.75 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 |  | 1.0 |  | 4.0*2 | 1.0 |  | 4.0*2 |
| 结果评价 |  | 达标 |  | 达标 | 达标 |  | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 11月18日气象参数：天气：晴；气温：19.6-23.0℃；气压：101.2-101.32kPa；风向：东北风；风速：1.6m/s。 11月19日气象参数：天气：晴；气温：20.3-22.7℃；气压：101.23-101.5kPa；风向：东北风；风速1.5-1.6m/s。 2、“*2”表示非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6排放限值。 |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（2）

采样点位

| 采样日期 |  | 2022年11月18日 | 2022年11月19日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2022年11月19日 | 2022年11月20日 |
| 检测项目 采样频次 检测结果 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 喷漆车间外 G2 | 第一次 | 0.95 | 0.83 |
|  | 第二次 | 0.91 | 0.87 |
|  | 第三次 | 0.98 | 0.95 |
|  | 平均值 | 0.95 | 0.88 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 11月18日气象参数：天气：晴；气温：19.6-23.0℃；气压：101.2-101.32kPa；风向：东北风；风速：1.6m/s。 11月19日气象参数：天气：晴；气温：20.3-22.7℃；气压：101.23-101.5kPa；风向：东北风；风速1.5-1.6m/s。 |  |

检测报告

（三）噪声

厂界噪声（1）

| 检测日期 | 2022年11月18日-19日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 三类 |  |
|  |  | 11月18日 | 11月19日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 58 | 53 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 11月18日气象参数：天气：晴；气温：19.6-23.0℃；气压：101.2-101.32kPa；风向：东北风；风速：1.6m/s。 11月19日气象参数：天气：晴；气温：20.3-22.7℃；气压：101.23-101.5kPa；风向：东北风；风速1.5-1.6m/s。 2、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 3、厂界东外1m处（N1）、厂界南外1m处（N2）、厂界北外1m处（N4）不具备检测条件，故不进行检测。 |  |  |  |  |

检测报告

（四）质控样

质控样（1）

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 116 | BY-H-220001-1-03 | 118±6 | 合格 |
| 总磷 | 0.131 | BY-H-210002-3-14 | 0.157±0.008 | 合格 |

检测报告

四、采样点示意图

备注：★为废水检测点位；

▲为噪声检测点位；

◎为有组织废气检测点位；

○为无组织废气检测点位。

编写人：邵巧婷                                         （检验检测专用章）

审核人：                批准人：                   批准日期： 2022 年 11 月 25 日