检测报告

报告编号：高鑫（验）字 20230402

受检单位：   浦江三思光电技术有限公司

检测类别：          竣工验收

浙江高鑫安全检测科技有限公司

2023年5月26日

声    明

- 本报告依据国家有关法规、标准、协议和技术文件进行。本公司保证检测工作的公正性、独立性和可靠性，对检测数据负责；不对部分摘录或引用本报告的有关数据造成的后果负责。

- 本报告无编写人、审核人、批准人签名并加盖本公司检验检测专用章（或公章）视为无效；报告中有涂改、增删或复印件未加盖检验检测专用章（或公章）者视为无效。

- 委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

- 委托现场检测对委托单位现场实际状况负责；送样委托检测，仅对来样负责。

- 未经本公司书面允许对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效，本公司不承担任何法律责任。

- 本报告一式肆份，本公司留存壹份。

- 本报告未经本公司同意，不得以任何形式用于广告及商品宣传。

公司名称：浙江高鑫安全检测科技有限公司

联系地址：浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三楼

邮政编码：321042

联系电话：0579-82133115/82133116

传    真：0579-82133117

检测报告

一、基本信息

| 委托单位 | 浦江三思光电技术有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 浦江三思光电技术有限公司 |  |  |
| 受检单位地址 | 浦江县新后浦路以北、宏业大道以西A、B地块 |  |  |
| 检测地址 | 浙江省金华市金东区江东镇金武北街318号三号楼 浦江县新后浦路以北、宏业大道以西A、B地块 |  |  |
| 联系人 | 朱樟源 | 联系电话 | 15024533864 |
| 采样日期 | 2023年5月10日-11日、5月22日-23日 | 检测日期 | 2023年5月10日-24日 |
| 样品数量 | 202份 | 样品来源 | 现场采样 |
| 样品状态 | 塑料采样瓶、玻璃采样瓶、油瓶、玻璃纤维滤筒、玻璃纤维滤膜、聚氟乙烯袋包装完好 |  |  |
| 备 注 | 此栏空白 |  |  |

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水和 废水 | PH | SX836便携式pH/电导率/溶解氧仪 （GXZY21023） | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ 1147-2020 | --- |
|  | 悬浮物 | PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学需氧量 | / | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | SP-756P紫外可见分光光度计 （GXZY18002） | 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 石油类 | OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
|  | 动植物油类 |  |  |  |
| 有组织废气 | 颗粒物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪 （GXZY19065、GXZY19066） PW125DZH电子分析天平 （GXZY18059） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》及修改单 GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 |
|  | 锡及其化合物 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪 （GXZY19065、GXZY19066） AAnalyst 800FG 原子吸收分光光度计 （GXZY18063） | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001 | 3×10-6 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY19017、GXZY21027） ZR-3731型恶臭气体采样器 （GXZY21024） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 |

接下页

检测报告

二、检测项目、主要检测设备名称及编号、检测依据及检出限（续）

| 类别 | 检测项目 | 主要检测、采样设备名称及编号 | 检测依据 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 油烟 | EM-3088智能烟尘烟气分析仪 （GXZY19065、GXZY19066） OIL-6红外分光测油仪 （GXZY18027） | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019 | 0.1mg/m³ |
| 无组织废气 | 颗粒物 | ZR-3922环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY18013、GXZY18039、GXZY18040、GXZY18041） BT125D电子分析天平 （LDZY11036） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022 | 0.167mg/m3（按采样1小时体积6m3计） |
|  | 非甲烷总烃 | RH20711型真空箱气体袋采样器 （GXZY23052、GXZY23053、GXZY23054、GXZY23055） ZR-3520型真空箱气体袋采样器 （GXZY21027） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
|  | 锡及其化合物 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器 （GXZY22034、GXZY22035、GXZY22036、GXZY22037） AAnalyst 800FG 原子吸收分光光度计 （GXZY18063） | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 65-2001 | 3×10-6 mg/m3 |
| 环境空气 | 非甲烷总烃 | RH20711型真空箱气体袋采样器 （GXZY23056） HF-900气相色谱仪 （GXZY21012） | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017 | 0.07mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | HS6298B噪声频谱分析仪 （GXZY23040） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | --- |
|  | 敏感建筑物环境噪声 |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008 | --- |
| 备注 | 1、“---”表示方法无检出限； 2、“/”表示不涉及检测仪器。 |  |  |  |

检测报告

三、检测结果

（一）废水

检测结果（1）

| 采样日期 | 2023年5月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年5月10日-15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 生活污水排放口DW001-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 编号 样品 性状 检测 项目 检测 结果 | 出口DW001-2（5月10日） |  |  |  |  | 出口DW001-2（5月11日） |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996） 表4 三级 | 结果评价 |
|  | 20230402aDW001-2-01 | 20230402aDW001-2-02 | 20230402aDW001-2-03 | 20230402aDW001-2-04 | 平均值 | 20230402bDW001-2-01 | 20230402bDW001-2-02 | 20230402bDW001-2-03 | 20230402bDW001-2-04 | 平均值 |  |  |
|  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 | 浅黄、微浊 |  |  |  |
| pH（无量纲） | 7.6（22.4℃） | 7.5（24.7℃） | 7.5（25.4℃） | 7.6（25.8℃） | 7.5-7.6 | 7.5（22.8℃） | 7.6（23.4℃） | 7.7（15.9℃） | 7.6（26.7℃） | 7.5-7.7 | 6-9 | 合格 |
| 悬浮物（mg/L） | 21 | 19 | 28 | 30 | 25 | 26 | 36 | 18 | 24 | 26 | 400 | 合格 |
| 化学需氧量（mg/L） | 174 | 183 | 172 | 170 | 175 | 130 | 123 | 139 | 132 | 131 | 500 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 7.10 | 7.35 | 7.42 | 7.25 | 7.28 | 7.52 | 7.19 | 7.76 | 7.64 | 7.53 | 35*1 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | 0.11 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.34 | 0.19 | 0.34 | 0.63 | 0.51 | 0.42 | 20 | 合格 |
| 动植物油类（mg/L） | 0.25 | 0.37 | 0.61 | 0.54 | 0.44 | 0.27 | 0.56 | 0.44 | 0.67 | 0.49 | 100 | 合格 |
| 备注 | 1、“*1”表示氨氮纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表 1 中其他企业的排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月11日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 三防漆涂覆废气、回流焊废气、电路擦洗废气、灌胶废气及上胶废气处理设施DA005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 进口DA005-1 |  |  |  |  | 出口DA005-2 |  |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 锡及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | 8.5*1 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | / | 4.88×10-8 | 4.93×10-8 | 5.01×10-8 | 4.83×10-8 | 4.93×10-8 | 0.52*1 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 62.4 | 58.1 | 64.5 | 61.5 | 61.6 | 37.2 | 36.5 | 35.5 | 33.7 | 35.7 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.933 | 0.891 | 0.970 | 0.919 | 0.928 | 0.606 | 0.600 | 0.601 | 0.543 | 0.588 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 14956 | 15337 | 15035 | 14951 | / | 16278 | 16439 | 16918 | 16102 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 4、“*1”表示锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2023年5月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月12日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 三防漆涂覆废气、回流焊废气、电路擦洗废气、灌胶废气及上胶废气处理设施DA005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 进口DA005-1 |  |  |  |  | 出口DA005-2 |  |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120*1 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | / | 0.342 | 0.342 | 0.352 | 0.346 | 0.346 | 5.9*1 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 56.5 | 62.5 | 59.5 | 63.6 | 60.5 | 35.0 | 37.3 | 35.7 | 37.8 | 36.4 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.858 | 0.966 | 0.948 | 0.973 | 0.936 | 0.599 | 0.638 | 0.628 | 0.653 | 0.630 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 15183 | 15452 | 15936 | 15292 | / | 17117 | 17116 | 17602 | 17277 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 4、“*1”表示颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（3）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月11日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 三防漆涂覆废气、回流焊废气、电路擦洗废气、灌胶废气及上胶废气处理设施出口DA005-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA005-2（5月10日） |  |  |  |  | 出口DA005-2（5月11日） |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | / | / | / | / | / | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.332 | 0.332 | 0.335 | 0.342 | 0.335 | / | / | / | / | / | 5.9 | 达标 |
| 锡及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | 8.5 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | / | 4.99×10-8 | 5.09×10-8 | 5.04×10-8 | 5.09×10-8 | 5.05×10-8 | 0.52 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 16605 | 16604 | 16762 | 17083 | / | 16630 | 16952 | 16791 | 16954 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（4）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月11日-12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 三防漆涂覆废气、回流焊废气、电路擦洗废气、灌胶废气处理设施DA006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 进口DA006-1 |  |  |  |  | 出口DA006-2 |  |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120*1 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | / | 0.259 | 0.263 | 0.265 | 0.268 | 0.264 | 5.9*1 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 13.0 | 11.9 | 13.5 | 14.5 | 13.2 | 5.04 | 4.92 | 4.75 | 4.89 | 4.90 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.161 | 0.146 | 0.169 | 0.181 | 0.164 | 6.54×10-2 | 6.47×10-2 | 6.28×10-2 | 6.56×10-2 | 6.46×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 12422 | 12273 | 12494 | 12485 | / | 12967 | 13142 | 13231 | 13405 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 4、“*1”表示颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（5）

| 采样日期 |  | 2023年5月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月12日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 三防漆涂覆废气、回流焊废气、电路擦洗废气、灌胶废气处理设施DA006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 进口DA006-1 |  |  |  |  | 出口DA006-2 |  |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015） 表5 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 锡及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | 8.5*1 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | / | 4.08×10-8 | 4.05×10-8 | 4.05×10-8 | 4.05×10-8 | 4.06×10-8 | 0.52*1 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度（mg/m3） | 14.0 | 13.4 | 12.0 | 11.2 | 12.6 | 4.71 | 4.81 | 4.87 | 5.53 | 4.98 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.187 | 0.169 | 0.148 | 0.144 | 0.162 | 6.41×10-2 | 6.50×10-2 | 6.58×10-2 | 7.47×10-2 | 6.74×10-2 | --- | --- |
| 标干流量（m3/h） |  | 13392 | 12623 | 12336 | 12894 | / | 13612 | 13509 | 13509 | 13509 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 4、“*1”表示锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（6）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月12日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 三防漆涂覆废气、回流焊废气、电路擦洗废气、灌胶废气处理设施出口DA006-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA006-2（5月10日） |  |  |  |  | 出口DA006-2（5月11日） |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | / | / | / | / | / | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | / | / | / | / | / | 0.267 | 0.272 | 0.274 | 0.272 | 0.271 | 5.9 | 达标 |
| 锡及其化合物 | 排放浓度（mg/m3） | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | <3.0×10-6 | / | / | / | / | / | 8.5 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 4.02×10-8 | 4.05×10-8 | 4.02×10-8 | 4.02×10-8 | 4.03×10-8 | / | / | / | / | / | 0.52 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 13404 | 13491 | 13404 | 13403 | / | 13345 | 13613 | 13700 | 13611 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（7）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日-11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月12日-13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 |  | 焊接废气处理设施出口DA008-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 |  | 25m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 结果 检测 项目 采样 频次 |  | 出口DA008-2（5月10日） |  |  |  |  | 出口DA008-2（5月11日） |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2 | 结果评价 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |  |
| 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 120 | 达标 |
|  | 排放速率 （kg/h） | 0.303 | 0.299 | 0.299 | 0.306 | 0.302 | 0.310 | 0.310 | 0.312 | 0.306 | 0.310 | 5.9 | 达标 |
| 标干流量（m3/h） |  | 15137 | 14948 | 14946 | 15308 | / | 15480 | 15480 | 15590 | 15289 | / | --- | --- |
| 备注 |  | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2对该项目未做限制。 3、当实测浓度为未检出时，排放速率用检出限计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

有组织废气（8）

| 采样日期 | 2023年5月22日-23日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2023年5月24日 |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 食堂油烟废气处理设施出口DA011-2 |  |  |  |  |  |
| 排气筒高度 | 25m |  |  |  |  |  |
| 检测项目 检测频次 检测结果 | 出口DA011-2（5月22日） |  |  | 出口DA011-2（5月23日） |  |  |
|  | 排放浓度（mg/m3） | 标干流量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 标干流量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） |
| 第一次 | 1.2 | 6494 | 7.79×10-3 | 0.8 | 6700 | 5.36×10-3 |
| 第二次 | 1.8 | 7089 | 1.28×10-2 | 1.3 | 6816 | 8.86×10-3 |
| 第三次 | 1.9 | 6871 | 1.31×10-2 | 1.8 | 7161 | 1.29×10-2 |
| 第四次 | 1.6 | 6863 | 1.10×10-2 | 1.5 | 7277 | 1.09×10-2 |
| 第五次 | 0.9 | 6881 | 6.19×10-3 | 0.5 | 7045 | 3.52×10-3 |
| 平均值 | 1.5 | / | 1.02×10-3 | 1.2 | / | 8.31×10-3 |
| 《饮食业油烟排放标准》 （GB 18483-2001） 表2 | 2.0 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 结果评价 | 达标 | --- | --- | 达标 | --- | --- |
| 备注： | 1、“/”表示不需计算。 2、“---”表示《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2标准对该项目未做限制。 |  |  |  |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（1）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月11日-13日 |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 锡及其化合物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:55-11:55 | 0.245 | 0.56 | <3.0×10-6 |
|  | 12:55-13:55 | 0.229 | 0.60 | <3.0×10-6 |
|  | 14:55-15:55 | 0.240 | 0.57 | <3.0×10-6 |
|  | 16:55-17:55 | 0.253 | 0.60 | <3.0×10-6 |
| 厂界下风向 G1 | 10:55-11:55 | 0.274 | 0.83 | <3.0×10-6 |
|  | 12:55-13:55 | 0.260 | 0.72 | <3.0×10-6 |
|  | 14:55-15:55 | 0.269 | 0.77 | <3.0×10-6 |
|  | 16:55-17:55 | 0.284 | 0.85 | <3.0×10-6 |
| 厂界下风向 G2 | 10:55-11:55 | 0.301 | 0.81 | <3.0×10-6 |
|  | 12:55-13:55 | 0.292 | 0.99 | <3.0×10-6 |
|  | 14:55-15:55 | 0.313 | 1.14 | <3.0×10-6 |
|  | 16:55-17:55 | 0.318 | 0.92 | <3.0×10-6 |
| 厂界下风向 G3 | 10:55-11:55 | 0.305 | 0.77 | <3.0×10-6 |
|  | 12:55-13:55 | 0.285 | 0.76 | <3.0×10-6 |
|  | 14:55-15:55 | 0.325 | 0.69 | <3.0×10-6 |
|  | 16:55-17:55 | 0.316 | 0.77 | <3.0×10-6 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.325 | 1.14 | <3.0×10-6 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 4.0*1 | 0.24 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月10日气象参数：天气：晴；气温：23.6-32.1℃；气压：101.19-101.56kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 2、“*1”表示非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表9排放限值。 |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（2）

| 采样日期 |  | 2023年5月11日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月12日-13日 |  |  |
| 检测项目 采样点位 采样时间 检测结果 |  | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 锡及其化合物（mg/m3） |
| 厂界上风向 G0 | 10:10-11:10 | 0.262 | 0.56 | <3.0×10-6 |
|  | 12:10-13:10 | 0.252 | 0.52 | <3.0×10-6 |
|  | 14:10-15:10 | 0.258 | 0.53 | <3.0×10-6 |
|  | 16:10-17:10 | 0.269 | 0.55 | <3.0×10-6 |
| 厂界下风向 G1 | 10:10-11:10 | 0.270 | 0.65 | <3.0×10-6 |
|  | 12:10-13:10 | 0.239 | 0.75 | <3.0×10-6 |
|  | 14:10-15:10 | 0.291 | 0.89 | <3.0×10-6 |
|  | 16:10-17:10 | 0.298 | 0.80 | <3.0×10-6 |
| 厂界下风向 G2 | 10:10-11:10 | 0.290 | 1.16 | <3.0×10-6 |
|  | 12:10-13:10 | 0.268 | 0.92 | <3.0×10-6 |
|  | 14:10-15:10 | 0.279 | 0.80 | <3.0×10-6 |
|  | 16:10-17:10 | 0.305 | 0.85 | <3.0×10-6 |
| 厂界下风向 G3 | 10:10-11:10 | 0.303 | 0.76 | <3.0×10-6 |
|  | 12:10-13:10 | 0.276 | 0.80 | <3.0×10-6 |
|  | 14:10-15:10 | 0.306 | 0.74 | <3.0×10-6 |
|  | 16:10-17:10 | 0.310 | 0.72 | <3.0×10-6 |
| 厂界最大小时均值 |  | 0.310 | 1.16 | <3.0×10-6 |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） 表2 |  | 1.0 | 4.0*1 | 0.24 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月11日气象参数：天气：晴；气温：26.1-32.7℃；气压：100.87-101.60kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 2、“*1”表示非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表9排放限值。 |  |  |

检测报告

（二）废气

无组织废气（3）

采样点位

| 采样日期 |  | 2023年5月10日 | 2023年5月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月11日 | 2023年5月12日 |
| 检测项目 采样频次 检测结果 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 3F电源车间外 G4 | 第一次 | 1.20 | 1.21 |
|  | 第二次 | 1.61 | 1.32 |
|  | 第三次 | 1.44 | 1.38 |
|  | 第四次 | 1.40 | 1.43 |
|  | 平均值 | 1.41 | 1.34 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）表A.1 特别排放限值 |  | 6 | 6 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月10日气象参数：天气：晴；气温：23.6-32.1℃；气压：101.19-101.56kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 5月11日气象参数：天气：晴；气温：26.1-32.7℃；气压：100.87-101.60kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 |  |

检测报告

（三）环境空气

环境空气（1）

| 采样日期 |  | 2023年5月10日 | 2023年5月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 |  | 2023年5月11日 | 2023年5月12日 |
| 检测项目 采样频次 检测结果 采样点位 |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 殿后里村G5 | 第一次 | 0.92 | 0.79 |
|  | 第二次 | 0.72 | 0.74 |
|  | 第三次 | 0.75 | 0.85 |
|  | 第四次 | 0.80 | 0.71 |
|  | 该点最大小时均值 | 0.92 | 0.85 |
| 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司） |  | 2.0 | 2.0 |
| 结果评价 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 1、检测期间气象参数： 5月10日气象参数：天气：晴；气温：23.6-32.1℃；气压：101.19-101.56kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 5月11日气象参数：天气：晴；气温：26.1-32.7℃；气压：100.87-101.60kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 |  |

检测报告

（四）噪声

厂界噪声（1）

| 检测日期 | 2023年5月10日-11日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）表1 3类 |  |
|  |  | 5月10日 | 5月11日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 厂界东外1m处 N1 | 工业生产 | 43 | 41 | 65 [dB(A)] | 达标 |
| 厂界西外1m处 N3 | 工业生产 | 40 | 38 |  |  |
| 厂界北外1m处 N4 | 工业生产 | 38 | 39 |  |  |
| 厂界南外1m处 N2 | 工业生产 | 36 | 38 | 60*1 [dB(A)] | 达标 |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 5月10日气象参数：天气：晴；气温：23.6-32.1℃；气压：101.19-101.56kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 5月11日气象参数：天气：晴；气温：26.1-32.7℃；气压：100.87-101.60kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 2、“*1”表示厂界南外1m处N2噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 表1 2类。 3、企业夜间不生产，故夜间噪声不检测。 |  |  |  |  |

检测报告

（五）环境质量

环境噪声（1）

| 检测日期 | 2023年5月10日-11日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 主要声源 | 检测结果 Leq[dB(A)] |  | 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008） 2类 |  |
|  |  | 5月10日 | 5月11日 |  |  |
|  |  | 昼间 | 昼间 | 昼间 | 结果评价 |
| 殿后里村N5 | 道路交通 | 39 | 39 | 60[dB(A)] | 达标 |
| 备注 | 1、检测期间气象参数： 5月10日气象参数：天气：晴；气温：23.6-32.1℃；气压：101.19-101.56kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 5月11日气象参数：天气：晴；气温：26.1-32.7℃；气压：100.87-101.60kPa；风向：东北风；风速：1.2-1.3m/s。 |  |  |  |  |

检测报告

（六）质控样

质控样（1）

| 项目名称 | 测定值（mg/L） | 标样编号 | 标准值（mg/L） | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 184 | BY-H-220001-4-10 | 183±8 | 合格 |
| 氨氮 | 6.95 | BY-H-220013-4-03 | 7.19±0.57 | 合格 |

检测报告

四、采样点示意图

采样点示意图（一）

检测报告

四、采样点示意图

采样点示意图（二）

备注：★为废水检测点位；

▲为噪声检测点位；

◎为有组织废气检测点位；

○为无组织废气检测点位。

编写人：邵巧婷                                         （检验检测专用章）

审核人：                批准人：                   批准日期： 2023 年 5 月 26 日